Ευθυγράμισση τηλεσκοπίου με χρήση DSLR ή CCD 

Μετά την αγορά ισημερινής βάσης έψαχνα να βρώ τον πιο ακριβή τρόπο ευθυγράμισης.Μετά απο πολλά ξενύχτια και ψάξιμο βρήκα έναν οδηγό εύκολο και γρήγορο. 

1. Ευθυγραμίζουμε το τηλεσκόπιο μας και κάνουμε πολική με όποιον τρόπο θέλουμε ,όπως κάνουμε πάντα 

2. Τοποθετούμε το τηλεσκοπιο μας να κοιτάει νότια 0 degrees DEC. 

3. Βρίσκουμε ένα μέσαιου μεγλεθους αστέρα..Ένα 6ου μεγέθους αστερί είναι ότι πρέπει. 

4. Έχουμε τοποθετήσει την DSLR μας ή την CCD καμερά μας στο τηλεσκόπιο μας 

5. Εστιάζουμε στο αστέρι μας με την CCD ή την DSLR. 

6. Αφού εστιάσουμε τοποθετούμε το αστέρι μας στην δεξία πλευρά του οπτικου πεδίου τις καμεράς μας. 

7. Ρυθμίζουμε την ταχύτητα τις βάσης στην μικρότερη δυνατή ταχύτητα(side rail)

8. Ρυθμίζουμε την κάμερα μας να κάνει λήψεις 125 δευτερολέπτων. Τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα θα δημιουργήσουν  ένα σημείο αναφοράς στο καρέ μας.. 

9. Μόλις περάσουν τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα με το κουμπί του χειριστηρίου της βάσης κινούμε το τηλεσκόπιο μας δυτικά. 

10. Για ένα λεπτό συνεχίζουμε να κινούμε το τηλεσκόπιο δυτικά. Μόλις τελειώσει το πρώτο λεπτό αλλάζουμε κατεύθηνση και κινούμε το τηλεσκόπιο μας ανατολικά. 

11. Μόλις τελειώσει και το δεύτερο λεπτο,σταματάμε να κινούμε το τηλεσκόπιο. 

12. Μόλις τελειώσει η επεξεργασία τις φωτογραφίας στην οθόνη μας θα δουμε μια εικόνα σαν την παρακάτω.

[image: image1.jpg]



Αυτή θα είναι η πρώτη εικόνα που θα δούμε  Αυτό που βλέπετε είναι η γωνία απόκλισης . Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταστεί η γωνία απόκλισης μια σταθερή γραμμή .  Για να διορθωθεί αυτό, πρέπει να γίνουν ορισμένες διορθώσεις στο αζιμούθιο του τηλεσκοπίου. .Παρατηρήστε ότι το αρχικό σημείο αστέρι είναι χαμηλότερα από εκεί που τελείωσε η έκθεση μας.  Αυτό μας λέει ότι το τηλεσκόπιο,βλέπει προς την Δύση.   Για να το διορθώσουμε αυτό πρέπει με τα ρυθμιστικά του αζιμουθίου να κινήσουμε το τηλεσκόπιο μας Ανατολικά. 
Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία  με πρίν και στο δεύτερο καρέ μας πρέπει να μικρύνουμε την γωνία απόκλισης όπως στην παρακάτω καρέ.

[image: image2.jpg]



Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία  με πρίν και στο τρίτο καρέ μας πρέπει να μικρύνουμε την γωνία απόκλισης όπως στην παρακάτω καρέ.

[image: image3.jpg]



Όσο προχωράμε στη διαδικασία η γωνία απόκλισης μικραίνει όλο και πιο πολυ.

[image: image4.jpg]



Εδώ είναι μια τελική διόρθωση. Το μονοπάτι αστέρι μας είναι μια ενιαία σταθερή γραμμή. Η γωνία της απόκλισης είναι πλέον 0. 

[image: image5.jpg]



Αφού έχουμε τελειώσει με το αζιμούθιο,τώρα πρέπει να διορθώσουμε το DEC.

Βρίσκουμε ένα αστέρι στο ανατολικό ορίζοντα  0 degrees DEC.Ακολουθούμε την παραπάνω διαδικασία

με την μόνη διαφορά οτι ανάμεσα στα καρε διορθώνουμε την βάση με τα ρυθμιστικά του DEC.Μόλις τελειώσετε και με την ρύθμισει του DEC μπορείτε να κάνετε έναν ακόμη έλενχο στο αζιμούθιο.Αν έχουν γίνει όλα σωστά, θα έχετε μια πολύ ακριβής πολική ευθυγράμισση.

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται είναι δύο λεπτά έκθεσης  για σκοπούς επίδειξης. Μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο έκθεσης για την αύξηση της ακρίβειας.

Καθαρούς ουρανούς. 

ΠΗΓΗ:http://www.astronomy-pictures.com/Imaging-Tips.htm#zero

