Οι έλεγχοι που πρέπει να κάνεις στο φως για καθαρότητα ή στίγματα ή μούχλα μέσα στο φακό και για γρατζουνιές ή σημάδια στις εξωτερικές επιφάνειες. Θα ανοίξεις φυσικά όλο το διάφραγμα γι αυτό. Επίσης θα παίξεις το λεβιεδάκι που ανοιγοκλείνει το διάφραγμα και θα πρέπει το διάφραγμα να ακολουθεί ακαριαία, να μην παρουσιάζει ιξώδη καθυστέρηση (παρουσιάζεται αν λιπαντικό ή λάδι απο άλλη περιοχή του μηχανισμού γλυστρίσει και λερώσει τις λεπίδες τόυ διαφράγματος). Αυτό το τελευταίο είναι σπάνιο, αλλα αρκετά σοβαρό πρόβλημα που αν υπάρχει καταλήγει σε "ανεξήγητα" υπερφωτισμένες φωτογραφίες. Μπορείς να το δοκιμάσεις αν βγάλεις μερικές φωτογραφίες με το ελάχιστο διάφραγμα (22 ή 32) στο δρόμο σε Aperture priority με αυτόματη ταχύτητα. ΔΕν σε ενδιαφέρει αν βγουν κουνημένες, δες μόνο να μην είναι πολύ υπερφωτισμένες. Αν είναι μη τον πάρεις. Ο λόγος που παρουσιάζεται αυτή η υπερφώτιση είναι γιατί το λάδι στις λεπίδες καθυστερεί το κλέισιμο του διαφράγματος και η λήψη της φωτογραφίας το βρίσκει όχι ακόμα τελείως κλειστό.

Ε, αν αυτά είναι εντάξει, το μόνο που μένει είναι να ελέγξεις αν λειτουργεί η σταθεροποίηση, αν υπάρχει.

| ΑΠΑΝΤΗΣΗ #2 στις: 12 Φεβρουάριος 2010, 14:36:32 » | Απάντηση με παράθεση ¦ |
| --- | --- |

Μπρός και πίσω κρύσταλλο για σοβαρές γρατσουνιές (που φαίνονται στη φωτογραφία) άρα καλό είναι να έχεις μαζί και ένα σώμα.

Λεπίδες διαφράγματος για ορατό λάδι 

Μύκητες

Ομαλή λειτουργία του zoom ring (αν είναι zoom) και του focus ring (σαφήνεια περιστροφής, ανεμπόδιστη λειτουργία)

Μοντούρα (πόσο ταλαιπωρημένη είναι) και σπείρωμα φίλτρου (ενδεχόμενο να έχει κλωτσήσει)

Aυτά που είπε ο aeolist βασικά, κι αν έχεις τη δυνατότητα και ψηφιακή μηχανή βγάλε και δυοτρεις φωτογραφίες πριν πληρώσεις.  Αν ο φακός είναι μοντέρνος ηλεκτρονικός τσέκαρε ότι εστιάζει γρήγορα και σωστά, αν έχει κουμπιά πάνω στο φακό (AF,MF,IS) τσέκαρε ότι δουλεύουν, τσέκαρε ότι επικοινωνεί με την κάμερα και βγάζει exif.  Tα οπτικά τεστ ακριβείας παίρνουν χρόνο και θέλει εμπειρία για να καταλάβεις αν ο φακός σου δίνει όλη την ακρίβεια που πρέπει.  Αυτό είναι γενικά ένα ρίσκο που το παίρνεις, μη σε ανησυχεί όμως πολύ γιατί το ίδιο ακριβώς ισχύει και για ολοκαίνουργιους φακούς.  Σπάνια φακός να χειροτερέψει με τη χρήση.  

Για το διάφραγμα: Αν ο φακός είναι ηλεκτρονικός, βάλτον στην κάμερα, άναψέ την, πάτησε καναδυό φορές το κουμπί προεπισκόπησης βάθους πεδίου (συνήθως μπροστά και δίπλα στο φακό) κοιτάζοντας το φακό από μπροστά και βεβαιώσου ότι οι λεπίδες του διαφράγματος ανοιγοκλείνουν γρήγορα και ομοιόμορφα.  Αν είναι παλιός χειροκίνητος απλά στρίψε το δαχτυλίδι του διαφράγματος κοιτάζοντας από μπροστά.  Προσοχή μη δείς λεκέδες πάνω στις λεπίδες διαφράγματος, είναι λάδια και σημαίνει ότι ο φακός θέλει λύσιμο και καθάρισμα.

Για το γυαλί:  Κοίτα μέσα απ'το φακό στο φώς με ορθάνοιχτο διάφραγμα.  Αν δείς οτιδήποτε που μοιάζει με ιστό αράχνης, μακριά, είναι μούχλα (fungus) και η μούχλα εξαπλώνεται και συνήθως κοστίζει περισσότερο απ'το φακό για να την καθαρίσεις.  Aν δεις μικρά στιγματάκια μέσα στο φακό είναι σκόνη, δεν τρέχει τίποτα.  Αν δεις μικρό σημαδάκι ή γρατζουνιά εξωτερικά, 99% δεν επηρεάζει την εικόνα απλούστατα γιατί κανένας φακός δεν έχει τη δυνατότητα να εστιάζει στον εαυτό του ώστε να δείξει το σημαδάκι στην εικόνα.  Απαίτησε όμως χαμηλότερη τιμή, γύρω στο 10%-15% χαμηλότερα από την αγοραία αξία (μεταχειρισμένου).   Αν ο φακός έχει επιστρώσεις μπροστά (οι περισσότεροι πλέον έχουν, το καταλαβαίνεις αν το γυαλί φαίνεται μπλε-πράσινο απ΄το πλάϊ στο φώς) και έχει μπόλικες γρατζουνιές, θα έχει επηρεαστεί η επίστρωση και ο φακός θα είναι πιθανώς επιρρεπής σε flare και διάφορα οπτικά σφάλματα.  Κάνει για φωτογραφίες, αλλά κάποιες θα τις σκατώσει.  Σίγουρα 30%-40% λιγότερο στην τιμή.

Για το σώμα: αν υπάρχουν μικρογρατζουνιές, φθορές και ξεβάμματα να χαίρεσαι.  99% δεν επηρεάζουν τίποτα και είναι ευκαιρία να παζαρέψεις κι άλλο.  Το ΚΕΗ μου πούλησε φανταστικό φακό Zeiss 85/1.4 μισοτιμής, επειδή είχε ένα χτύπημα στο δαχτυλίδι του φίλτρου το οποίο δεν επηράζε τίποτα.  Επίσης είναι καλή ένδειξη γιατί σημαίνει ότι κάποιος έχει χρησιμοποιήσει το φακό για να βγάλει χιλιάδες φωτογραφίες και αυτό συμβαίνει μόνο με τους καλούς φακούς, οι φωτογράφοι δεν είναι βλάκες.  Να φοβάσαι τους φακούς που είναι 10-20 χρονών και σε άψογη κατάσταση, συχνά σημαίνει ότι είναι πατάτες που τους ξεφορτώνεται ο ένας στον άλλον.  Άστους αυτούς για τους συλλέκτες που βάζουν τις κάμερες σε σακκουλάκια και σε χρηματοκιβώτια.

Για την τιμή:  Μακριά από ebay, είναι ακριβό και απρόβλεπτο.  Για να πάρεις μια αίσθηση τιμής και να ξέρεις τί είναι ευκαιρία και πού σε πιάνουν κότσο, σύγκρινε πάντα με τιμές σε αυτά τα τρία:
www.keh.com
www.bhphotovideo.com
www.adorama.com
Αυτά είναι μαγαζιά με παγκόσμιες πωλήσεις, τίμια στην αξιολόγηση και με λογικές τιμές και αποτελούν το μέτρο στην παγκόσμια αγορά μεταχειρισμένων.

Eπίσης υπάρχει αυτή η λίστα με ιστορικά στοιχεία για πωλήσεις φακών (το λίνκ με το εξέλ).

| « Τελευταία τροποποίηση: 20 Νοέμβριος 2009, 02:27:12 από Pachinko » |  |
| --- | --- |