A        Fep

B                eyepiece

Focal plane     Field stop

AB  =  Afov

Άρα  το προσοφθάλμιο πρέπει να κινηθεί προς τον εστιαστή ώστε να ταυτιστούν  focal plane  και  field stop

Αν το Fep  ( εστιακό μήκος προσοφθάλμιου ) βγαίνει πέρα από το focal plane  πρέπει να το κινήσουμε προς τα έξω

Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται  barlow  επειδή δε μπορεί να μεταβάλει το εστιακό μήκος του τηλεσκοπίου ( από π.χ. 1000 να πάει 2000 για   χ2 , άρα θα έβγαινε έξω 1 μέτρο )  μεταβάλλει το  εστιακό μήκος του προσοφθάλμιου.

Αν είναι Χ2  το διπλασιάζει ,  άρα περνάει το focal plane  οπότε τραβάμε προς τα έξω το προσοφθάλμιο.

Στο δικό μου 200pds  ο εστιαστής είναι 2” και  επειδή το focal plane είναι έξω από τον εστιαστή ( υπολογίζω 4 εκ )  πρέπει να μπει προέκταση γιατί το μέγιστο που μπορεί να βγει το βαρελάκι του εστιαστή είναι 5 εκ. ( και για τα 1,25”  υπάρχει η προέκταση ).

Τα focal reducer  μειώνουν την εστιακή απόσταση  του τηλεσκοπίου?  Δηλαδή πάει προς τα μέσα το focal plane άρα πρέπει να πάμε μέσα το προσοφθάλμιο προς τον εστιαστή.

Εδώ υπάρχει το πρόβλημα στα νευτώνεια,  γιατί  δεν υπάρχει αρκετός χώρος για μέσα κίνηση.

4 εκ  και ότι κερδίσεις από low profile εστιαστή.